جزوه آموزشی برنامه نویسیPLC

با درود،

از اینکه PLCبرند LSرا انتخاب کردید سپاسگزاریم.

کتابچه راهنمای کاربر، نحوه استفاده صحیح از این محصول و مواردی که باید احتیاط کرد را شرح می‌دهد.

رعایت نکردن دستورالعمل‌های ذکر شده در این راهنما ممکن است باعث آسیب شخصی یا آسیب به محصول شود.

قبل از استفاده از این محصول حتما این دفترچه راهنما را به دقت بخوانید و تمام دستورالعمل‌های موجود در آن را دنبال کنید.

محتویات این دفترچه راهنما طبق نسخه‌ی فعلی PLC(سخت‌افزاری/نرم‌افزاری)آماده گردیده است.

با تشکر از دکتر ایرج وطن نواز که بانی تهیه این جزوه آموزشی میباشند.

فهرست

نکات ایمنی	8

مقدمه	10

انواع PLC	11

Mini PLC	11

Compact	11

modular	12

PLCهای دارای رک(Rack)	12

باس یا رک	13

ماژول منبع تغذیه	13

ماژول‌های ورودی/خروجی	14

مزایای PLCنسبت به مدارات فرمان رله کنتاکتوری	14

برنامه‌نویسیPLC	15

نحوه نصب نرم‌افزار XG5000	16

کدهایPLCهاو ماژول‌های سریXGB	19

کد شناساییPLC	19

کد شناسایی کارت‌های ورودی/خروجی	19

کد شناسایی کارت‌های جانبی(آنالوگ/ دما/ موقعیت)	20

کد شناسایی کارت‌های شبکه	20

ساختمان داده	21

متغیرها	22

شیوه آدرس‌دهی مستقیم	23

انواع متغیر	24

متغیرهای عمومی (محلیLocal)	24

متغیر همگانی(جهانیGlobal)	24

متغیرهایRetain (ماندگار)	24

متغیرهای ثابت	24

نحوه اتصال ورودی/خروجی	24

ورودی نوع PNPیاSource	24

ورودی نوع NPNیاSink	25

خروجیNPN	25

خروجیPNP	25

خروجی رله‌ای	26

برنامه1: قطع و وصل یک لامپ با شستی( روشن شدن لحظه‌ای لامپ)	26

ایجاد پروژه	27

شبیه‌ساز(Simulator)	33

استپ/استارت با یک شستی	40

لبه بالارونده (Positive transition-sensing contact)	40

انتخاب توابع	41

تابع SR	43

تابع RS	43

شمارنده‌ها (Counters)	45

شمارنده صعودیCTU	46

ساخت شمارنده با استفاده از جمع‌کننده	48

شمارنده نزولیCTD	48

شمارنده صعودی/نزولیCTD	49

شمارنده حلقوی	50

مقایسه‌گرها	51

تابع بزرگتر بودن	51

تابع بزرگتر یا مساوی بودن	51

تابع کوچکتر بودن	52

تابع کوچکتر یا مساوی بودن	52

تابع مساوی بودن	53

تابع نامساوی بودن	53

تابعMOVE	53

عملگرهای ریاضی	54

تابع جمع‌کننده (ADD) :	54

تابع ضرب (MUL) :	54

تابع تقسیم(DIV)	55

تابع تفریق(SUB):	55

تابع قدر مطلق (ABS) :	55

تابع باقیمانده خارج قسمت (MOD) :	56

تابع جذر   : (SQRT)	56

تابع توان (EXPT) :	56

عملگرهای منطقی	57

عملگر منطقیAND :	57

عملگر منطقیOR :	57

عملگر منطقیNOT :	58

عملگر منطقیXOR :	58

توابع مربوط به String :	59

تابع LEN	59

تابع CONCAT	59

تابع INSERT	59

تابع DELETE	60

تابع REPLACE	60

تابع RIGHT	60

تابع LEFT	61

تابع MID	61

مالتی‌پلکسر(MUX)	61

تبدیل داده‌ها	62

تبدیل زمان روز به داده نوع UDINT	62

تابع تبدیل تعداد روزهای سپری شده به UINT	64

تابع تبدیلString به Date	64

تابع تبدیلBOOL-TO-INT	65

تابع BSUM	66

تابع Shift	66

تابع Word-Byte	67

تنظیم ساعت و تاریخPLC از طریقHMI	68

ساخت فانکشن بلاک	69

تفاوتFunction با Function Block	74

تبدیل کد گری به دسیمال	74

تایمرها	83

تایمر تاخیر در وصل(TON) :	84

تایمر تاخیر در قطع (TOF)	85

تایمر ضربه (TP)	85

ساخت تایمر پالس	87

تبدیل تاریخ شمسی به میلادی	88

تایمر پالس دارای پایه ریست	91

تایمر پالس UINT	91

تایمرTMR	92

تایمرTMR_FLK	92

تایمرTMR_UINT	93

حافظه Stack	93

پیوست1	95

سخت‌افزار PLCهای برند LS	95

ماژول‌هایPLCهای مختلف	97

سریXGI/XGK	98

پیوست2	107

روش اتصال ورودی/ خروجی‌هایPLCهای سریCompact	107

ورودیPLC سریXEC-D...32H	108

خروجیPLCسریXEC-DR32H	108

خروجیPLCسریXEC-DN32H	109

خروجیPLCسریXEC-DP32H	109

ورودیPLCسریXEC-D...32H	110

خروجیPLCسریXEC-DR64H	111

خروجیPLCسریXEC-DN64H	112

خروجیPLCسریXEC-DP64H	113

ورودیPLCسریXEC-D...10E	114

خروجیPLCسریXEC-DR10E	114

خروجیPLC سریXEC-DN10E	115

خروجیPLC سریXEC-DP10E	115

ورودیPLCسریXEC-D...14E	116

خروجیPLC سریXEC-DR14E	116

خروجیPLC سریXEC-DN14E	117

خروجیPLC سریXEC-DP14E	117

ورودیPLC سریXEC-D...20E	118

خروجیPLCسریXEC-DR20E	118

خروجیPLC سریXEC-DN20E	119

خروجیPLC سریXEC-DP20E	119

ورودیPLC سریXEC-D...30E	120

خروجیPLC سریXEC-DR30E	120

خروجیPLC سریXEC-DN30E	121

خروجیPLC سریXEC-DP30E	121

ورودیPLC سریXEC-DN20SU, XEC-DR20SU	122

خروجیPLC سریXEC-DN20SU	122

خروجیPLC سریXEC-DR20SU	123

ورودیPLC سریXEC-DN30SU, XEC-DR30SU	123

خروجیPLC سریXEC-DR30SU	124

خروجیPLC سری XEC-DN30SU	124

ورودیPLC سریXEC-DN40SU, XEC-DR40SU	125

خروجیPLC سریXEC-DN40SU	126

خروجیPLC سریXEC-DR40SU	127

ورودیPLC سریXEC-DN60SU, XEC-DR60SU	128

خروجیPLC سریXEC-DN60SU	129

خروجیPLC سریXEC-DR60SU	130

پیوست3	131

جدول اخطارها	131

خطاهای شمارنده سرعت بالا	132

جدول خطاهایPID	133

جدول هشدارهایPID	133

# نکات ایمنی

در دفترچه راهنمای هر دستگاهی به دو کلیدواژه Warning و Caution دقت کنید. معنای هرکدام بصورت زیر است.

Warning:این نماد احتمال آسیب جدی یا مرگ را در صورت نقض برخی دستورالعمل‌های قابل اجرا نشان می‌دهد.

Caution:این نماد احتمال آسیب جزئی یا آسیب به محصولات را در صورت نقض برخی دستورالعمل‌های قابل اجرا نشان می‌دهد.

ممکن است شوک الکتریکی رخ دهد.

تجهیزات حفاظتی را قبل ازPLC قرار دهید و در خروجیPLC تجهیز حفاظتی قرار ندهید تا کل PLC حفاظت شود.

هرگز بیش از حد مجاز به خروجی بار وصل نکنید و اجازه ندهید مدار خروجی دارای اتصال کوتاه شود که ممکن است باعث آتش سوزی شود.

هرگز اجازه ندهید برق خروجیPLC مدار طوری طراحی شود که زودتر از برقPLCروشن شود، که ممکن است باعث خروجی یا عملکرد غیرعادی شود.

سیگنال ورودی/خروجی یا خط ارتباطی باید حداقل 100 میلیمتر از کابل ولتاژ بالا یا خط برق سیم‌کشی شود. اگر نه، ممکن است باعث خروجی یا عملکرد غیرعادی شود.

قبل از نصب ماژول، مطمئن شوید که برقPLCخاموش است.در غیر این صورت ممکن است برق گرفتگی یا آسیب به محصول وارد شود.

مطمئن شوید که اتصال ورودی/خروجی یا کارت توسعه به درستی ایمن شده باشد. در غیر این صورت ممکن است شوک الکتریکی، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

اگر ارتعاش زیادی در محیط نصب انتظار می‌رود، اجازه ندهیدPLCمستقیماً ارتعاش کند.ممکن است برق‌گرفتگی، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

مواد خارجی فلزی را داخل محصول نگذارید، که ممکن است باعث برق گرفتگی، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی شود.

قبل از سیم کشی، مطمئن شوید که برقPLCو برق خروجی خاموش است. در غیر این صورت ممکن است برق گرفتگی یا آسیب به محصول وارد شود.

قبل از روشن شدن سیستمPLC مطمئن شوید که تمام درپوش های ترمینال به طور ایمن بسته شده‌اند. در غیر این صورت ممکن است شوک الکتریکی ایجاد شود.

هنگام سیم‌کشی، پیچ های ترمینال‌ها را با گشتاور مشخص محکم کنید. اگر پیچ ترمینال ها شل شوند، ممکن است اتصال کوتاه، آتش سوزی یا عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

حتماً از سیم زمین کلاس 3 برای ترمینال‌هایFGاستفاده کنید که منحصراً برایPLCاستفاده می‌شود. اگر پایانه ها به درستی زمین نشوند، ممکن است عملکرد غیرعادی ایجاد شود.

هنگام روشن شدن برق، ترمینال را لمس نکنید. ممکن است برق گرفتگی یا عملکرد غیرعادی رخ دهد.

قبل از تمیز کردن یا سفت کردن پیچ های ترمینال، اجازه دهید برقPLCقطع شود. در غیر این صورت، برق گرفتگی یا عملکرد غیرعادی ممکن است رخ دهد.

اجازه ندهید باتری دوباره شارژ شود، جدا شود، گرم شود، اتصال کوتاه یا لحیم شود.گرما، انفجار یا اشتعال ممکن است باعث جراحت یا آتش سوزی شود.

PCBرا از جعبه ماژول خارج نکنید و ماژول را تغییر ندهید.

بی‌سیم یا تلفن همراه را حداقل 30 سانتی متر ازPLCدور نگه دارید.

# مقدمه

(Programmable Logic Controller)PLC یا کنترل‌کننده منطقی برنامه‌پذیر، یک رایانه دیجیتالصنعتی است که برای استفاده در کاربردهای صنعتی استحکام بخشیده شده‌است و در فرایندهای صنعتی مانند کنترل فرایندهای تولید، کنترل خطوط مونتاژ، کنترل دستگاه‌های رباتیکیا هر فرایندی که نیاز به کنترل دقیق و قابل اطمینان داشته باشد از آن استفاده می‌شود تا عیب‌یابی آننیز ساده باشد. PLCها را می‌توان از نظر اندازه، حافظه، تعداد ورودی/خروجی، وسعت عملیات (محلی یا وسیع) و …دسته‌بندینمود. بایدتوجه داشت که برای ارزیابی قابلیت یک PLC باید ویژگی‌های دیگری مانند پردازنده، زمان اجرای یک سیکل، سادگی زبان برنامه‌نویسی، قابلیت توسعه و …رادرنظرداشت. PLCهای ماژولار دارای یک اسکلت (یا رک) هستند که واحدهای مختلفPLCبا توجه به نیاز بر روی آن قرار می‌گیرند. در اینPLCها پردازنده و ماژول‌های ورودی/خروجی می‌توانند با توجه به کاربرد مدنظر انتخاب شوند.همچنین این امکان وجود دارد که چندین رک(Rack)یا تعداد خیلی بسیاری از ورودی/خروجی‌ها به وسیله یک پردازنده کنترل شوند. هر سیستم PLC حداقل به سه ماژول زیر نیاز دارد: ماژولپردازنده، ماژولمنبعتغذیه،یکیاچندماژولورودی/خروجی.

PLC هامشخصههایفراوانیدارندولیپرکاربردترینآنهاعبارتنداز:

- تعداد ورودی و خروجی دیجیتال و آنالوگ

- تعداد تایمر

- تعداد شمارنده

- تعداد رله های کمکی

- حجم حافظه قابل برنامه ریزی

- سرعت اجرای دستورات

معمولا PLC‌ها دارای پورت های ارتباطی صنعتی هستند که به کمک آن می توانند با سایر دستگاه ها ارتباط برقرار کنند. این امر باعث تسریع در امر تبادل اطلاعات می گردد و امکان کنترل دقیق تر را به PLC می‌دهد.

# انواعPLC

# Mini PLC

در عملکرد مانند پی ال سی های بزرگ است اما تعداد وروردی و خروجیکمتریدارند( نهایتاً40 ورودی خروجی)و در پروژه های کوچک مورد استفاده قرار می‌گیرد.در اغلب اینPLC ها یک صفحه کوچک با تعدادی دکمه وجود دارد که علاوه بر برنامه‌ریزی با کامپیوتر، توسط همین صفحه کوچک و دکمه هم می‌توان به PLC برنامه داد.شرکت های سازنده مختلف این PLCهای کوچک را با اسم های متفاوتی نام می‌برند مثلا در شرکت اُمرون به این مدل پی ال سی ها زِن می‌گویند.اینPLCminiدر برند زیمنس بهLOGOمعروف است.

# Compact

در این نوع PLC ها برخلاف مدل ماژولار و Rack typeهر سه بخش تغذیه، CPU یا پردازنده و بخش ورودی خروجی ها داخل یک باکس قرار دارد.شرکت‌های سازندهPLC، در مدل‌های گوناگون این نوع PLC را ساخته‌اند که برخی از آنها دارای امکانات سخت افزاریو نرم افزاری بیشتری هستند.

# modular

این نوع PLC ها به صورت ماژول ماژول می‌باشند، به این صورت که سه بخش اصلی آنیعنی منبع تغذیه، CPU، ورودی/خروجی از هم جدا بوده و می‌توانیم ماژول‌های تغذیه،CPU و ورودی/خروجی‌ها را در کنار هم قرار داده تا تشکیل یک PLC بدهند.این نوع PLC ها نیز از کارت‌های سخت افزاری مختلف پشتیبانی می‌کنند.PLC های ماژولار مزیتی که نسبت به دو مدل دیگر دارند این است که می‌توانیم چندین ماژول ورودی خروجی را به آن اضافه کنیم. این که چه مقدار ورودی خروجی را می‌توانیم به این نوع PLC ها اضافه کنیم به قدرت پردازنده بستگی دارد ولی نهایتاً تا 2000 ورودی خروجی را می‌توانیم به آن اضافه کنیم. این نوع PLC نیز بر روی ریل قرار می‌گیرد.

نکته: در انتهای این نوع PLC ها یک قاب انتهایی می‌بایست بسته شود تا PLC تکمیل شود و در غیر این صورت PLC کار نخواهد کرد.

# PLCهایدارای رک(Rack)

این نوع PLC ها مانند PLC های ماژولار است بااینتفاوتکه پشت آن یک ماژول مرکزی وجود دارد که رابط تمام ماژول‌ها و ورودی/خروجی‌ها به هم است ولی در PLC های ماژولار تمام تجهیزات به هم وصل می‌شود. این PLCها برای پروژهای بزرگ که ورودی خروجی زیادی لازم دارد مورد استفاده قرار می‌گیرند و می‌توانیم تا 5000 ورودی خروجی با این PLC ها داشته باشیم.

# باس یا رک

در PLC‌های ماژولار در پنل پشتی مداررک‌هایی در نظر گرفته شده‌اند که تمام ماژول‌ها مانند پردازنده و دیگر ماژول‌های ورودی یا خروجی به اسلات‌های آن نصب می‌شود.این باس‌ها ارتباط بین پردازنده و ماژول‌های ورودی/خروجی را برای ارسال و دریافت داده‌ها فراهم می‌آورد. این ارتباط با آدرس‌دهی ماژول‌های ورودی/ خروجی مطابق با قرارگیری ماژول پردازنده در رک ایجاد می‌شود.

# ماژول منبع تغذیه

این ماژول قدرت مورد نیاز کل سیستم را با تبدیل برق AC به برق DC که مورد نیاز پردازنده و ماژول‌های ورودی/خروجی است را فراهم می‌آورد. خروجی ۵ ولت DC به مدارات PLC، و برخی از PLC‌های ۲۴ولتDC در رک، چند سنسور و محرک‌ها هدایت می‌شود.

# ماژول‌های ورودی/خروجی

ماژول‌های ورودی/خروجی PLC امکان اتصال سنسور‌ها و محرک‌ها به سیستم را فراهم می‌آورند تا به صورت بلادرنگ متغیر‌هایی مانند دما، فشار، جریان و ... نظارتو کنترل شوند. این ماژول‌های ورودی/ خروجی دارای نوع، دامنه و قابلیت‌های متفاوتی هستند و برخی از این موارد عبارتند از:

ماژول ورودی/خروجی دیجیتال: برای اتصال سنسور‌ها و محرک‌هایی که به طور ذاتی دیجیتال هستند استفاده می‌شود، برای مثال فقط برای سوئیچ ON و OFF. این ماژول‌ها در هر دو ولتاژ AC و DC در دسترس هستند و دارای تعداد ورودی‌ها و خروجی‌های دیجیتال متغیری هستند.

ماژول ورودی/خروجی آنالوگ: برای اتصال سنسور‌ها و محرک‌هایی که سیگنال‌های الکتریکی آنالوگ را فراهم می‌کنند، استفاده می‌شود. در داخل این ماژول، مبدل آنالوگ به دیجیتال و دیجیتال به آنالوگ برای تبدیل سیگنال‌های آنالوگ به اطلاعات قابل درک برای پردازنده استفاده می‌شود (به عنوان مثال داده‌های دیجیتال).

# مزایایPLCنسبتبه مدارات فرمان رله کنتاکتوری

- سیم بندی کمتر سیستم‌های جدید در مقایسه با سیستم‌های کنترل رله‌ای

- از آنجایی که پی ال سی توان بسیار کمی مصرف می‌کند، توان مصرفی به شدت کاهش پیدا خواهد کرد.

- توابع عیب یابی داخلی سیستم PLC، تشخیص و عیب یابی سیستم را بسیار سریع و راحت می‌کند.

- برعکس سیستم‌های قدیمی در سیستم های کنترلی جدید اگر نیاز به تغییر در نحوه کنترل یا ترتیب مراحل آن داشته باشیم، بدون نیاز به تغییر سیم‌بندی و تنها با نوشتن چند خط برنامه این کار را انجام می‌دهیم. در نتیجه وقت و هزینه بسیار بسیار اندکی صرف انجام اینکار خواهد شد.

- در مقایسه با تابلوهای قدیمی در سیستم‌های مبتنی بر PLC نیاز به قطعات کمکی از قبیل رله، کانتر، تایمر، مبدل‌های A/D و D/A و ... بسیار کمتر شده است. همین امر نیز باعث شده در سیستم های جدید از سیم‌بندی، پیچیدگی و وزن تابلو به نحو چشمگیری کاسته شود.

- PLC ها استهلاک مکانیکی ندارند. بنابراین علاوه بر عمر بیشتر، نیازی به تعمیرات و سرویس‌های دوره‌ای نخواهد داشت.

- برخلاف مدارات رله کنتاکتوری، نویزهای الکترونیکی و صوتی ایجاد نمی‌کنند. از آنجایی که سرعت عملکرد و پاسخ دهیPLC در حدود میکروثانیه و نهایتا میلی‌ثانیه است. لذا زمان لازم برای انجام هر سیکل کاری ماشین بطور قابل ملاحظه‌ای کاهش یافته و این امر باعث افزایش میزان تولید و بالا رفتن بازدهی دستگاه می شود.

- ضریب اطمینان و درجه حفاظت این سیستم‌ها بسیار بالاتر از ماشین‌های رله‌ای است.

- وقتی توابع کنترل پیچیده‌تر و تعداد I/O ها خیلی زیاد باشد، جایگزین کردن PLC بسیار کم هزینه‌تر و راحت‌تر خواهد بود.

# برنامه‌نویسیPLC

برای نمایش برنامه PLC از سه روش استفاده می‌شود:

- در روش نردبانیساختار برنامه شبیه مدارهای فرمان رله‌ای می‌باشد.

- در نمایش فلوچارتیاز نمادهای مستطیلی استفاده می‌شود؛ و در هر مستطیل عمل منطقه‌ای نمایش داده می‌شود.

- در روش نمایش نوشتاریاز دستورات و جملات کلیدی برای نوشتن برنامه استفاده می‌شود که در آن هر عبارت دارای دو بخش عملگرها و عملوندها می‌باشد.

PLCهر برندی نرم افزار مخصوص به خود را دارد و مثلا شما با نرم‌افزار زیمنس قادر نخواهید بود PLC برندی غیر از زیمنس را برنامه‌نویسی کنید. نرم‌افزار مربوط به PLC های مدلXGT برندLS ، XG5000 می‌باشد.

# نحوه نصب نرم‌افزارXG5000

جهت نصب نرم‌افزار XG5000 ابتدا نرم افزار را از سایت دانلود نمایید سپس بر روی آیکون کلیک کنیددر پنجره باز شده بر روی next کلیک کنید.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود سپس یک نام انتخاب نموده و بر روی next کلیک کنید.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود با انتخاب change می‌توان محل نصب برنامه را تغییر داد بهتر است محل نصب را تغییر ندهید و بر روی next کلیک کنید.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود بر روی install کلیک کنید.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. صبر کنید تا مراحل نصب پایان پذیرد.

سپس در پنجره باز شده زیر بر روی finish کلیک کنید تا فرایند نصب پایان یابد.

# کدهایPLCهاو ماژول‌های سریXGB

# کد شناساییPLC

کد شناسایی کارت‌های ورودی/خروجی

کد شناسایی کارت‌های جانبی(آنالوگ/ دما/ موقعیت)

کد شناسایی کارت‌های شبکه

# ساختمان داده

BOOL:این داده یک بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد و دارای یک حالت صفر یا یک می‌باشد.برای ضبط یک عدد سمبل صفر یا یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

BYTE: این داده 8 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند.برای ضبط 8عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

WORD: این داده 16 بیت از فضای حافظه را به خود اختاص می‌دهد.بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند.برای ضبط 16عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Double Word(DWORD): این داده 32 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند. برای ضبط 32عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

Long word(LWORD):این داده 64 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.بیت‌های درون این داده دارای ارزش مکانی نیستند.برای ضبط 64عدد سمبل صفر و یک مورد استفاده قرار می‌گیرد.

SINT(short integer): این داده 8بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از    128- تا 127 می‌باشد. چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد. به همین علت بازه این نوع داده نسبت به نوع USINT دارای اعداد کمتری می‌باشد.

USINT(unsigned short integer): این داده 8بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این نوع داده از 0تا 255 می‌باشد.

INT(Integer) : این داده 16 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از32768- تا 32767 می‌باشد.چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد.برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

UINT(Unsigned Integer):این داده 16 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.بازه این داده از0 تا 65535می‌باشد.برای ضبط اعداد مثبت در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

DINT(Double integer): این داده 32 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.بازه این داده از 2147483648- تا 2147483647 می‌باشد. برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود. چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد.

UDINT(unsigned double Integer): این داده 32 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.بازه این داده از 0 تا 4294967295می‌باشد.برای ضبط اعداد مثبت در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

LINT(Long Integer): این داده 64 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.چون این داده دارای عدد منفی است پس یک بیت آن بیت علامت می‌باشد. بازه این داده از -263تا 263-1 می‌باشد.برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، این نوع داده استفاده می‌شود.

ULINT(Unsigned Long Integer): این داده 64 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.

بازه این داده از صفر تا 264-1 می‌باشد.برای ضبط اعداد مثبت این محدوده، این نوع داده استفاده می‌شود.

(اعداد اعشاری)REAL: این داده 32 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. بازه این داده از±1.401298*10-45و±3.402823*1038 می‌باشد.برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

( اعداد اعشاری)LREAL:  این داده 64 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.بازه این داده از ±4.9406564*10-324و±1.797693*10308 می‌باشد.برای ضبط اعداد مثبت و منفی در این محدوده، از این نوع داده استفاده می‌شود.

TIME_OF_DAY: :  این داده 32 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. برای ضبط ساعت روز استفاده می‌گردد. مثلا:TOD#12:15:54.

DATE : این داده 16 بیت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد. برای ضبط تاریخ استفاده می‌گردد. مثلا:D#2023:02:25.

DATE_AND_TIME :این داده 8 بایت از فضای حافظه را به خود اختصاص می‌دهد.برای ضبط تاریخ و ساعت روز استفاده می‌گردد. مثلا: DT#2023-05-24-12:15:23.

STRING:به زنجیره‌ای از کاراکترها یک STRING می‌گویند. مثلا ALIREZA. برای ضبط هرکاراکتر از یک بایت فضا استفاده می‌شود.

# متغیرها

در برنامه‌نویسیPLC، متغیر عبارت است از نامی مستعار برای مکانی از حافظه برای ذخیره اطلاعات. هنگام تعریف متغیر حتما باید نوع داده آن را مشخص نمود. به دو شکل می‌توان متغیر را تعریف نمود در صورتی که به متغیر آدرس اختصاص داده نشود به آن آدرس‌دهی غیر مستقیم گویند و متغیر در حافظه ذخیره می‌شود. با اختصاص آدرس به متغیر، متغیر در آدرس خاصی از حافظه ذخیره می‌گرددکه به این روش آدرس‌دهی مستقیم می‌گویند. برای این منظور قبل از آدرس علامت درصد(%) را قرار می‌دهند. معمولا نام متغیر را به نحوی انتخاب می‌کنیم که با عملکرد آن تطابق داشته باشد.ابتدا باید آن بخش حافظه را که می‌خواهیم به متغیر اختصاص دهیم را مشخص کنیم که ورودی(I)/خروجی(Q)و یا حافظه(M) است. سپس طول داده را باید تعیین نمایید. طول متغیر یک بیت باشد را با x نمایش می‌دهند مثلا ورودی یا خروجی‌ها،طول متغیر8بیت باشد با B(بایت) نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها.طول متغیر16بیت باشد با w (WORD) نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها. طول متغیر32بیت باشد با D (Double WORD) نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها.طول متغیر64بیت باشد با L (Long Word) نمایش می‌دهند مثلا در حافظه‌ها.

# شیوه آدرس‌دهی مستقیم

# انواع متغیر

# متغیرهای عمومی(محلیLocal)

این نوع متغیر فقط در برنامه‌ای که در حال اجرا است اعتبار دارد و درصورتی که چندین برنامه مختلف نوشته باشید در برنامه‌های دیگر اعتبار ندارد. این نوع متغیر را با VAR نشان می‌دهند.

# متغیر همگانی(جهانیGlobal)

درصورتی که چندین برنامه مختلف نوشته باشید این نوع متغیر در تمامی برنامه‌ها اعتبار دارد و آن را با VAR_EXTERNAL نشان می‌دهند.

# متغیرهایRetain (ماندگار)

این نوع متغیر بصورت VAR_RETAIN تعریف شده و با stop و سپس runنمودن برنامه مقدار متغیر پاک نمی‌شود و همچنین اگر restart سیستم بصورت warm باشد یا برق قطع شود مقدار متغیر پاک نمی‌شود.

# متغیرهای ثابت

این نوع متغیر بصورتVAR_CONSTANTتعریف شده و در هنگام تعریف این متغیر باید یک مقدار اولیه به آن واگذار کرد و در حین اجرای برنامه دیگر مقدار آن را نمی‌توان تغییر داد.

متغیرهای ورودی و خروجی(I,Q)را نمی‌توان بعنوان متغیر VAR_RETAIN تعریف کرد.

# نحوه اتصال ورودی/خروجی

# ورودی نوعPNPیاSource

# ورودی نوعNPNیاSink

# خروجیNPN

# خروجیPNP

# خروجی رله‌ای

# برنامه1: قطع و وصل یک لامپ با شستی( روشن شدن لحظه‌ای لامپ)

در این تست بعلت استفاده از شستی، پس لامپ بصورت دایم کار نمی‌کند و به محض برداشتن دست از روی شستی لامپ خاموش می‌گردد.

چون ورودی یک شستی ساده هست و سنسور با خروجی NPN یا PNP نیست ما می‌توانیم24+ و یا 24- را به پایه COM وصل کنیم و مدار زیر را ببندیم.

پایه‌های ورودی PLCمدلXEC-(DR/DN(P)20SU)بصورت زیر است.

| DC IN 24 Vdc . 4mA (DR/DN(P)20) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | _ |  | _ |  | _ |  | I 11 |  | I 09 |  | I 07 |  | I 05 |  | I 03 |  | I 01 |  | SG |  | TX |  | RX |  |
| COM |  | _ |  | _ |  | _ |  | I 10 |  | I 08 |  | I 06 |  | I 04 |  | I 02 |  | I00 |  | -485 |  | +485 |  |  |

برای اتصال خروجی‌به PLC باید مدار زیر بسته شود.

پایه‌های خروجی PLCمدلXEC-DR20SUبصورت زیر است. پایه 40 به COM0 پایه41 به COM1 پایه 42و 43 به COM2و پایه 44تا47به COM3 متصل می‌گردد.

| RELAY OUT:24 Vdc.220Vac,2 A/P, 5 A/C (DR20SU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 0.5-0.3 A 50/60 Hz |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 V |  | _ |  | _ |  | _ |  | 45 |  | 44 |  | _ |  | 42 |  | 41 |  | 40 |  | N | 100-240 Vac | L |
| 24G | _ |  | _ |  | _ |  | 47 |  | 46 |  | COM 3 |  | 43 |  | COM2 |  | COM 1 |  | COM 0 |  | PE |  |

ابتدا به پایه‌های اول همانظور که درشکل پیداست ولتاژ220 ولت را متصل می‌نماییم. اگر خروجی رله‌ای باشد و یا NPN باشد 24- را به پایه COM مربوط به خروجی فعال شده در برنامه متصل می‌کنیم، و پایه خروجی را به لامپ متصل کرده واز لامپ به 24+متصل می‌کنیم. در نتیجه با قطع وصل شستی، لامپ روشن و خاموش می‌شود.برای قطع و وصل دایم و استفاده از شستی باید در برنامه از تیغه باز همنام خروجی بصورت موازی با استارت استفاده کرد. تا پس از برداشتن دست از روی شستی خروجی قطع نشود.

# ایجاد پروژه

با انتخاب گزینه Project و انتخاب new Project پروژه جدید ایجاد می‌شود. یا با انتخاب قسمت 2 که به شکل برگه کاغذ است پروژه ایجاد می‌شود.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود.در قسمت1 نام پروژه را وارد کنید. در قسمت2 آدرس محل ذخیره برنامه را وارد نمایید. در قسمت 3 خانواده CPU یا سری آن را وارد نمایید. درقسمت4 مدل CPU را تنظیم کنید. در قسمت5 اسم برنامه را وارد نمایید در قسمت6 زبان برنامه نویسی را تنظیم نمایید. در قسمت7 توضیحات لازم درمورد برنامه را بنویسید.

در این پروژه نوع PLCما از نوع XGB-XEC-DR20S می‌باشدو همچنین زبان برنامه‌نویسی ما LD می‌باشد. درصورت ننوشتن نام پروژه اخطار زیر نمایان می‌شود.

پس از تایید صفحه زیر نمایان می‌شود.

سپس پیکربندی یا چیدمان PLC و ماژول‌ها را تعیین می‌کنیم. با انتخاب گزینه I/o parameter چیدمان را انتخاب می‌کنیم.

پس از انتخاب I/O Parameter پنجره زیر باز می‌شود.

در قسمت 0 نوع CPU را انتخاب می‌کنیم، که در PLC در دسترس ما XEC-DR20S می‌باشد.

سپس در قسمت1 نوع ماژول متصل به PLC را وارد می‌کنیم.

پس از پیکربندی به سراغ برنامه نویسی می‌رویم. ابتدا مدار کنترلی را رسم می‌کنیم.

سپس در برنامه XG5000 برنامه را رسم می‌کنیم. برای روشن و خاموش کردن یک لامپ با کلید/شستی به یک تیغه باز()  بعنوان ورودی و یک کویل() بعنوان خروجی نیاز داریم. می‌توان با کلید میانبر F3 تیغه باز و با کلید میانبر F9 کویل را انتخاب کرد.

برنامه این تست به شکل زیر می‌باشد.

پس از انتخاب تیغه باز و یا کویل، صفحه زیر باز می‌شود.در قسمت 1 نام متغیر ورودی را قرار می‌دهیم که بهتر است همنام وظیفه آن ورودی باشد. زیرا در برنامه‌های با تعداد سطر زیاد دلیل استفاده از آن المان در برنامه واضح باشد. در قسمت2 نوع متغیر را انتخاب می‌کنیم.

پس از تایید صفحه زیر باز می‌شود.در قسمت1 نوع داده را انتخاب می‌کنیم. در قسمت2 نوع متغیر را انتخاب می‌کنیم. در قسمت3 آدرس ورودی را وارد می‌کنیم. برای آدرس ورودی باید دستور %ix0.0.0و برای آدرس خروجی دستور %Qx0.0.0 را وارد ‌کنیم.

برای خروجی بصورت زیر می‌باشد.

# شبیه‌ساز(Simulator)

برای بررسی درستی برنامه از قسمت simulator یا شبیه‌ساز نرم‌افزار استفاده می‌کنیم، برای انتخاب شبیه‌سازیا از منوی Tools  گزینه start simulator را انتخاب نموده یا ( ) را در نوار ابزار انتخاب می‌کنیم.

سپس پنجره زیر باز می‌شود.

سپس پنجره زیر باز می‌شود که با تایید آن برنامه در PLC مجازی بارگذاری می‌شود.

درصورتی که بارگذاری بدون مشکل باشد پنجره زیر ظاهر می‌شود.

سپس گزینه system monitoring را در منوی monitor انتخاب می‌کنیم و یا بر روی شکل () در نوار ابزار کلیک می‌کنیم.

سپس در پنجره باز شده PLC نمایش داده می‌شود.

سپس در نرم‌افزار بر روی ورودی دبل کلیک کرده و در پنجره باز شده مقدار 1 را انتخاب نمایید تا ورودی فعال شود و خروجی نیز فعال می‌شود.

اکنون که از درستی برنامه نوشته شده مطمین شدیم PLC را به کامپیوتر متصل می‌کنیم. برای اتصالPLC به کامپیوتر از کابلmini-USBاستفاده می‌کنیم.سپس گزینهOnline را انتخاب کرده و در پنجره باز شده گزینه connect را انتخاب می‌کنیم.

بعد از اتصال PLC به کامپیوتر نیز می‌توان مانند قبل simulator و monitor system را فعال نموده وبصورت نرم افزاری به PLC دستور داد و یا بصورت سخت افزاری با اتصال المان‌ها به PLC فرمان داد.

برای دانلود برنامه درون PLC باید در پنجره Online گزینه write را انتخاب کرد تا برنامه به PLC منتقل شود.

سپس پنجره زیر باز می‌شود و بر روی ok کلیک کنید.

اگر PLC در مد run باشدپنجره زیر باز می‌شود و با انتخابyes ،PLCدر مد stopقرار گرفته و برنامه درون PLC بارگذاری می‌شود.

سپس پنجره زیر نمایش داده شده و برنامه درونPLCدانلود می‌شود.

در انتها پنجره زیر نمایش داده می‌شود که نمایانگر دانلود کامل برنامه در PLC است.

سپس PLC را بصورت نرم‌افزاری در مد run قرار داده و برنامه را اجرا نمایید. برایrunوstop نرم‌افرازی بر روی گزینه زیر کلیک نمایید.

استپ/استارت با یک شستی

# لبه بالارونده(Positive transition-sensing contact)

این کنتاکت که به لبه بالارونده نیز معروف است به شکل زیر است. این عملگر فقط به اندازه یک سیکل اسکن فعال شده و سپس غیرفعال می‌شود. درصورتیکه شستی بصورت دایم فعال باشد تا شستی غیرفعال نشده و دوباره فعال نشود این عملگر فعال نمی‌شود. بسته به نوع برنامه اکثر اوقات برای استارت بجای تیغه باز در برنامه از این عملگر(لبه بالارونده) استفاده می‌کنند. یا برای تشخیص روشن شدن مثلا موتور نیز از این تیغه استفاده می‌کنند.

لبه پایین‌رونده(Negative transition-sensing contact)

این کنتاکت که به لبه پایین‌رونده معروف است به شکل زیر است. این عملگر فقط به اندازه یک سیکل اسکن فعال شده و سپس غیرفعال می‌شود. درصورتیکه شستی بصورت دایم فعال باشد تا شستی غیرفعال نشود این عملگر فعال نمی‌شود. بسته به نوع برنامه از این تیغه برای تشخیص خاموش شدن مثلا موتور استفاده می‌گردد.

# انتخاب توابع

برای انتخاب شمارنده‌ها، تایمرها و سایر توابع مختلف، بر روی کلید F10 بر روی کیبورد کلیک کرده تا پنجره زیر باز شود. سپس در قسمت Name اسم تابع مدنظر را وارد نمایید.

بعد از انتخاب مثلا تابع شمارنده پنجره زیر باز می‌شود.

سپس برای خوانا شدن برنامه می‌توان در قسمت variable یک نام به شمارنده اختصاص داد. بعد از انتخاب OK پنجره زیر باز می‌شود. سپس بر روی OK کلیک کرده تا شمارنده در صفحه برنامه‌نویسی قرار بگیرد.

# تابعSR

این تابع ترکیبی ازset و reset می‌باشد. یعنی با اعمال ورودی به پایه Sخروجی تا زمانی که پایه R فعال نشود، فعال باقی می‌ماند. زمانی که هر دو ورودی Rو S در وضعیت یک منطقی قرار دارند اولویت با SET بوده و خروجی فعال است.با استفاده از این تابع دیگر نیازی به قرار دادن تیغه نگه دارنده موازی با استارت نیست. با انتخاب این تابع و دوبار تایید این تابع به برنامه اصلی اضافه می‌شود.

| Q | R | S-1 |
| --- | --- | --- |
| حالت قبلی | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

جدول عملکرد این عملگر بصورت زیر است:

# تابعRS

این تابع ترکیبی از set و reset می‌باشد و تفاوت آن با تابع قبلی در اولویت پایه‌ها می‌باشد.یعنی با اعمال ورودی به پایه Sخروجی تا زمانی که پایه R فعال نشود، فعال باقی می‌ماند. زمانی که هر دو ورودی RوS در وضعیت یک منطقی قرار دارند اولویت با R بوده و خروجی غیرفعال است.

همچنین بجای استفاده از این توابع از کویل آنها نیز می‌توان استفاده نمود.

مثال: با زدن استارت موتور بصورت دایم روشن و با زدن استپ موتور خاموش گردد.

یا

شیوه اتصال ورودی/خروجی مانند مثال قبل است اما برنامه آن به دوصورت زیر است:

اما این برنامه دو ایراد دارد یکی اینکه اگر شستی استارت گیر کند و خراب شود دیگر نمی‌توان موتور را خاموش کرد و باید از کنتاکت لبه بالارونده استفاده نمود. و دیگری ما از تیغه باز مکانیکی استپ استفاده نموده‌ایم اما در عمل باید از تیغه بسته استپ استفاده نمود و در برنامه نیز از تیغه بسته استفاده نمود تا اگر شستی استپ خراب شد موتور خاموش و ایمنی برقرار باشد.

# شمارنده‌ها(Counters)

از این تابع برای شمارش قطعات در فرایند تولید، شمارش تعداد ماشین یا نفرات عبوری و..... استفاده می‌گردد. برای اینکار یک سنسور دیجیتال به این تابع فرمان شمارش صعودیCTU(افزایشیUP Counter)، شمارش نزولیCTD(کاهشیDown Counter)، شمارش صعودی/ نزولی(UP/DOWNCounter)وشمارش بصورت حلقوی (Ring Counter)را می‌دهد. لازم به ذکر است که براساس بازه مقدار قابل شمارش(DINT,INT,UDINT,LINT,UINT,ULINT) می‌توان شمارنده مربوط به آن بازه را انتخاب کرد.پس از انتخاب نوع شمارنده (که بازه قابل شمارش در نام آن قرار دارد) پنجره زیر نمایش داده می‌شود. سپس یک نام برای شمانده در قسمتVariable انتخاب نمایید که بهتر است جهت خوانا بودن برنامه همنام وظیفه شمارنده باشد. در قسمت Variable list نوع متغیر را تنظیم نمایید که محلی، global، متغیر مستقیم، یا از Flagهای درون برنامه PLC باشد. در صورتی که بخواهید متغیر را ویرایش کنید در سمت راست تصویر بر روی Edit Variable کلیک نمایید. برای حذف متغیر بر روی Delete Variable کلیک نمایید. درصورتی که علاوه بر این متغیر بخواهیم متغیر دیگری ایجاد نماییم بر روی New Variable کلیک نمایید.سپس بر روی OK کلیک نمایید.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. تنها می‌توان در این پنجره نوع متغیر را در Variable kind تغییر داد و یا این متغیر را Retain یا ماندگار نمود(که با قطع و وصل برق یا Stop و RUN شدن مقدار پاک نمی‌شود).

# شمارنده صعودیCTU

این شمارنده برای شمارش بصورت افزایشی استفاده می‌گردد. یکی از کاربردهای آن شمارش تعداد قطعات تولید شده می‌باشد. با اتصال یک سنسور دیجیتال یا لیمیت سوییچ به پایه CU مقدار شمارنده افزایش می‌یابد به این صورت که با هر بار یک شدن این پایه مقدار شمارنده یک عدد افزایش می‌یابد. اگر پایه Rبرابر یک شود مقدار شمارش شده صفر می‌گردد. این پایه باعث ریست شمارنده می‌باشد. در پایهPV مقداری قرار دهید که وقتی مقدار شمارنده برابر این مقدار شد خروجی یا پایه Q فعال شود. اگر مقدار شمارش شده بیشتر یا مساوی با پایه PV شد خروجی فعال می‌شود. پایه CV مقدار شمارش شده را نمایش می‌دهد. مثلا می‌توان تنظیم کرد که اگر 10 قطعه از جلوی سنسور عبور کرد خروجی فعال شده و بسته‌بندی محصول انجام شود. در پایه PV عدد بدون هیچ علامتی قرار می‌گیرد اما عدد باید در بازه شمارنده باشد.

مثال: برنامه‌ای بنویسید که درصورت عبور 10 محصول از جلوی سنسور، موتور خاموش گردد.

حتما یک شستی یا کلید به پایه ریست متصل نمایید.

مثال: تشخیص عبور از درب ورودی و شمارش تعداد ماشین‌های درون پارکینگ

ساخت شمارنده با استفاده از جمع‌کننده

# شمارنده نزولیCTD

این شمارنده برای شمارش بصورت کاهشی استفاده می‌گردد. یکی از کاربردهای آن شمارش تعداد قطعات تولید شده جهت بسته‌بندی می‌باشد. با اتصال یک سنسور دیجیتال یا لیمیت سوییچ به پایه CD مقدار شمارنده کاهش می‌یابد به این صورت که با هر بار یک شدن این پایهمقدار شمارندهیک عددکاهش می‌یابد.در پایهPV مقدارشمارش را وارد کنید. پایه CV مقدار شمارش شده را نمایش می‌دهد. مقدار CVصفرشود خروجی فعال می‌شود.پایه LD برای بارگذاری مقدار PV در CV جهت شمارش معکوس می‌باشد. مثلا می‌توان تنظیم کرد که اگر 10 قطعه از جلوی سنسور عبور کرد خروجی فعال شده و بسته‌بندی محصول انجام شود. در پایه PV عدد بدون هیچ علامتی قرار می‌گیرد اما عدد باید در بازه شمارنده باشد.

# شمارنده صعودی/نزولیCTD

این شمارنده هم می‌تواند بصورت افزایشی شمارش انجام دهد هم بصورت کاهشی.با یک شدن پایه CU مقدار شمارنده افزایش می‌یابد و با یک شدن پایهCD مقدار شمارنده کاهش می‌یابد. اگر هر دو پایه CU وCD همزمان یک شوند شمارنده بصورت صعودی می‌شمارد. با فعال شدن پایه R مقدار شمارش شده صفر می‌گردد. اگر مقدار شمارش شده از مقدار PV بیشتر باشد خروجی Qu فعال می‌شود و اگر مقدار شمارش شده صفر باشد خروجی QD فعال می‌گردد.دقت کنید که تنها به یکی از پایه‌های خروجی می‌توان کویل متصل کرد. با یک شدن پایه LD مقدار PV درون CV قرار گرفته و شمارش از آن عدد به بالا و یا به پایین انجام می‌شود. در صورتی که پایه LD یک بماند خروجی Qu فعال ولی شمارشی انجام نمی‌پذیرد.حتما در پایه CV نیز یک متغیر قراردهید در غیراینصورت برنامه خطا می‌دهد و ستون کنار سمت چپ به رنگ قرمز تبدیل می‌شود.

# شمارنده حلقوی

این شمارنده بصورت بلاک وجود ندارد ولی با بلاک های دیگر می‌توان آنرا ایجاد کرد و به علت کاربرد زیاد در برنامه‌نویسی PLCبیان می‌گردد. یکی از کاربردهای این شمارنده در تنظیم بسته‌بندی محصول است

مثال: بعد از عبور 8محصول بسته‌بندی شروع شده و مقدار شمارنده صفر شود و پس از آن دوباره از صفر تا 8 شمارش شود و این فرایند بصورت دایم تکرار شود.

به ازای هشتمین پالس این عدد در خروجی شمارنده نمایش داده می‌شود.

درصورت یک شدن متغیر ریست خروجی شمارنده صفر می‌شود.

هرگاه مقدار خروجی شمارنده برابر یا بزرگتر از مثلا عدد4 شد مقدار q برابر یک می‌شود.

# مقایسه‌گرها

از این توابع برای مقایسه دو یا چند کمیت با یکدیگر استفاده می‌شود که شامل بزرگتر بودن، کوچکتر بودن، بزرگتر یا مساوی بودن، کوچکتر یا مساوی بودن، مساوی بودن، نامساوی بودن می‌باشد.

# تابع بزرگتر بودن

این عملگر مخفف greater thanیعنی بزرگتر بودن است که آنرا باGTو یا " > " نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل 2 عدد و حداکثر 8 عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلا همه INT. هر 20نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 بزرگتر بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 بزرگتر بود همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.

# تابع بزرگتر یا مساوی بودن

این عملگر مخفف greater than or equal toیعنی بزرگتریا مساوی بودن است که آنرا باGEو یا " >= " نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل 2 عدد و حداکثر 8 عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلا همه INT. هر 20نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 بزرگتر یا مساویIN2 بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 بزرگتر یا مساویIN3 بود همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.

# تابع کوچکتر بودن

اینعملگر مخفف Less thanیعنی کوچکتر بودن است که آنرا باLTو یا " < " نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل 2 عدد و حداکثر 8 عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلا همه INT. هر 20نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 کوچکتر از IN2بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 کوچکتراز IN3 بودIN3 با IN4 مقایسه می‌شود و همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.

# تابع کوچکتر یا مساوی بودن

این عملگر مخفف Less than or equal toیعنی بزرگتریا مساوی بودن است که آنرا باLEو یا " <= " نمایش می‌دهند. تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل 2 عدد و حداکثر 8 عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلا همه INT. هر 20نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. خروجی این تابع صفر و یک می‌باشد. ابتدا ورودی IN1 با IN2 مقایسه می‌شود اگر IN1 کوچکتر یا مساویIN2 بود سپس IN2 با IN3 مقایسه می‌شود و اگر IN2 کوچکتر یا مساویIN3 بود همینطور تا آخرین ورودی با یکدیگر مقایسه می‌شوند سپس خروجی برابر یک می‌گردد.

# تابع مساوی بودن

این عملگر مخفف Equal to یعنی مساوی بودن است و آنرا با EQو یا"=="نمایش می‌دهند.تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل 2 عدد و حداکثر 8 عدد باشد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان باشد مثلا همه INT. هر 20نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. در این عملگر خروجی زمانی یک می‌شود که تمامی ورودی‌ها با یکدیگر برابر باشند.

# تابع نامساوی بودن

این عملگر مخفف Equal toNotیعنی نامساوی بودن است و آنرا با NEو یا"<>"نمایش می‌دهند.تعداد ورودی‌های این تابع2ورودی است. نوع داده باید یکسان باشد مثلا هردو INT. هر 20نوع داده مجاز می‌توانند با یکدیگر مقایسه شوند. در این عملگر خروجی زمانی یک می‌شود که 2 ورودی‌ با یکدیگر برابر نباشند.

# تابعMOVE

از این عملگر برای اختصاص دادن حافظه، مقدار، یا متغیر به یک حافظه یا متغیر استفاده می‌شود. نوع داده ورودی و خروجی باید با یکدیگر مشابه باشد. مقدار ورودی به خروجی اختصاص می‌یابد.

# عملگرهای ریاضی

# تابع جمع‌کننده(ADD) :

این تابع مقدار دو یا چند ورودی را با یکدیگر جمع می‌کند و نتیجه را در حافظه خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان بوده و تمام ورودی‌ها باید از نوع داده‌های عددی باشند.تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل 2 عدد و حداکثر 8 عدد باشد.در انتخاب نوع داده به بازه آن داده توجه نمایید که حاصل‌جمع از بازه داده بیشتر نشود.درصورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.

# تابع ضرب(MUL) :

این تابع مقدار دو یا چند ورودی را در یکدیگر ضرب می‌کند و نتیجه را در حافظه خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده همه ورودی‌ها باید یکسان بوده و تمام ورودی‌ها باید از نوع داده‌های عددی باشند.تعداد ورودی‌های این تابع می‌تواند حداقل 2 عدد و حداکثر 8 عدد باشد.در انتخاب نوع داده به بازه آن داده توجه نمایید که حاصل‌ضرب از بازه داده بیشتر نشود. درصورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.

تابع تقسیم(DIV):

این تابع مقدار ورودیIN1 را برIN2تقسیم می‌کند و نتیجه را در حافظه خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده ورودی‌ها باید یکسان بوده و ورودی‌ها باید از نوع داده‌های عددی باشند.در انتخاب نوع داده به بازه آن داده توجه نمایید که حاصل‌تقسیم قسمت صحیح تقسیم می‌باشد غیر از اینکه ورودی و خروجی بصورت REAL تعریف شده باشند. درصورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.

# تابع تفریق(SUB):

این عملگر دارای دو ورودی است که حاصل IN1-IN2 در خروجی نمایش داده می‌شود. نوع داده ورودی و خروجی باید یکسان باشد.درصورت اجرا نشدن تابع مقدار خروجی آن برابر مقدار قبلی است.

# تابع قدر مطلق(ABS) :

این عملگر فقط دارای یک ورودی بوده و خروجی این تابع قدرمطلق ورودی می‌باشد.نوع داده ورودی و خروجی باید یکسان باشد.

# تابع باقیمانده خارج قسمت(MOD) :

این عملگر باقیمانده خارج قسمت دو عدد صحیح ورودی را محاسبه می‌کند. IN1 را بر IN2 تقسیم می‌کند و باقیمانده تقسیم را در خروجی نمایش می‌دهد.

# تابع جذر: (SQRT)

این عملگر دارای یک ورودی و یک خروجی بوده و جذر ورودی را در خروجی نمایش می‌دهد. نوع داده ورودی و خروجی باید یکی باشد و حتما از نوع any-real باشد.

# تابع توان(EXPT) :

این تابع دو ورودی و یک خروجی دارد ورودی IN1 به توان ورودی IN2 می‌رسد و در خروجی نمایش داده می‌شود.نوع داده ورودی و خروجی باید یکی باشد.

# عملگرهای منطقی

# عملگر منطقیAND:

هنگامی که تمام ورودی‌های این عملگر برابر یک باشد خروجی آن فعال می‌گردد.لازم به ذکر است که تمام ورودی‌های این تابع باید بصورت بیتی یعنی صفر یا یک باشد. برای مثال اگر استارت 1 و استارت2 همزمان فشرده شدند دستگاه عمل نماید (مثلا دستگاه پرس).جدول عملکرد این تابع به شکل زیر است.

| OUT | IN2 | IN1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

# عملگر منطقیOR :

هنگامی که یکی از ورودی‌های این تابع برابر یک باشد خروجی این تابع فعال می‌شود.لازم به ذکر است که تمام ورودی‌های این تابع باید بصورت بیتی یعنی صفر یا یک باشد. برای مثال اگر استارت در نقطه1 یا استارت در نقطه 2 فشرده شود موتور روشن شود.جدول عملکرد این تابع به شکل زیر است.

| OUT | IN2 | IN1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 |

# عملگر منطقیNOT:

| OUT | IN |
| --- | --- |
| 1 | 0 |
| 0 | 1 |

این عملگر ورودی را NOT می‌کند یعنی اگر ورودی برابر یک باشد خروجی صفر و اگر ورودی برابر صفر باشد خروجی را یک می‌کند. مثلا اگر شستی فشرده نشود موتور روشن و با فشردن شستی موتور خاموش گردد.

# عملگر منطقیXOR :

هنگامی خروجی این عملگر فعال می‌شود که تعداد یک‌های ورودی‌ها فرد باشد.لازم به ذکر است که تمام ورودی‌های این تابع باید بصورت بیتی یعنی صفر یا یک باشد. مثلا اگر سه شستی فعال شوند موتور روشن و اگر 4 شستی فعال شوند موتور خاموش گردد.

| OUT | IN2 | IN1 |
| --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 1 |

# توابع مربوط بهString:

توجه: یک string باید بین دو single quote(‘   ‘)قرار بگیرد.

# تابعLEN

تعداد کاراکترهای یک زنجیره یا string را شمرده(طول یک زنجیره بر حسب تعداد کاراکتر) و در متغیر خروجی ذخیره می‌گردد. نوع داده خروجی باید از نوع USINT باشد.

# تابعCONCAT

اینعملگر وظیفه بهم چسباندن چند string را به عهده دارد و دارای حداقل2 و حداکثر 8 ورودی است. تمامی stringها به ترتیب از بالا به پایین چسبانده و از چپ به راست در خروجی نمایش می‌دهد.

# تابعINSERT

این عملگر یک string را درون یک string دیگر قرار می‌دهد. متغیر IN2 را درون IN1 قرار می‌دهد. در پایه P تعریف می‌کنیم که از چندمین کاراکتر string  ورودی IN1 ، ورودیIN2 درون IN1 قرار گیرد.

# تابعDELETE

این عملگر قسمتی از string را حذف می‌کند. در پایه IN ، string را وارد نمایید سپس در پایه L تعداد متغیرهایی که باید حذف شوند را وارد نمایید و سپس در پایه P تعیین می‌کنیم از چندمین کاراکتر پاک شود.

# تابعREPLACE

این عملگر بخشی از string را درون string دیگر جایگزین می‌کند.در پایه IN1 ، string اول را وارد نمایید در پایه IN2، Stringدومی که قرار است وارد String  اول شود را وارد نمایید. در پایه L تعداد متغیرهایی که باید جایگزین شوند را وارد نمایید و سپس در پایه P تعیین می‌کنیم از چندمین کاراکتر جایگزین شود.

# تابعRIGHT

این عملگر تعداد مشخصی از کاراکترها را که در پایه L تعیین می‌کنیم را از سمت راست یک string جدا می‌کند و در خروجی نمایش می‌دهد.

# تابعLEFT

این عملگر تعداد مشخصی از کاراکترها را که در پایه L تعیین می‌کنیم از سمت چپ یک string جدا می‌کند و در خروجی نمایش می‌دهد.

# تابعMID

این عملگر تعداد مشخصی از کاراکترها را که در پایه L تعیین می‌کنیم از وسط یک string جدا می‌کند و در خروجی نمایش می‌دهد. در پایه P تعیین می‌کنیم از چندمین کاراکتر جدا شود.

# مالتی‌پلکسر(MUX)

این عملگر دارای یک پایه کنترل بنام K بوده و حداکثر 7ورودی دارد. با توجه به مقداری که به K داده می‌شود یکی از متغیرهای ورودی‌ها به خروجی واگذار می‌شود.درصورتی که K>6 و یا K<0 باشد مقدار خروجی برابر IN0 می‌شودو عملگر خطا می‌دهدسپس ENO برابر صفر می‌گردد.

K=0→out=IN0

K=1→ out=IN1

K=2→ out=IN2

K=3→ out=IN3

K=4→ out=IN4

K=5→ out=IN5

K=6→ out=IN6

# تبدیل داده‌ها

از این توابع برای تبدیل نوعی از داده به نوع دیگر داده استفاده می‌گردد

# تبدیل زمان روز به داده نوعUDINT

با استفاده از فلگ _RTC_TOD می‌توان زمان روز را به این تابع داده و خروجی تابع زمان سپری شده از صفر بامداد تا آن لحظه را برحسب میلی‌ثانیهنمایش می‌دهد. سپس این زمان را می‌توان به ثانیه،دقیقه و ساعت تبدیل کرده و برای زمانبندی انجام عملکرد خاصی مثلا روشن شدن موتور در ساعتی خاص استفاده شود.

مثال:موتور در ساعت 10:49:25 روشن شده و پس از 2دقیقه خاموش گردد.

# تابع تبدیل تعداد روزهای سپری شده به UINT

این تابع تعداد روزهای سپری شده از تاریخ 1/1/1984تا زمان حال حاضر را نشان می‌دهد.

# تابع تبدیلStringبهDate

مثال: موتور در تاریخی که توسط اپراتور تعیین می‌شود روشن شده و پس از 3دقیقه خاموش شود.

چون HMI با حافظه‌ها سروکار دارد و عددی که از HMI به PLC داده می‌شود Integer است پس باید ابتداinteger  را به String  تبدیل کرده و سپس String را به Date تبدیل می‌کنیم. اپراتور 3عدد را در حافظه‌های mw0, mw1, mw2 قرار می‌دهد. دقت نمایید در تابع Concat حتما بعضی ورودی‌ها را با‘ ’وارد نمایید.

# تابع تبدیلBOOL-TO-INT

یکی از کاربردهای این تابع تبدیل، جهت تشخیص فشرده‌شدن تعداد شستی‌های متصل به ورودی‌ها و یا سنسورهای متصل به ورودی‌ها است. مثلا در شمارش رای‌ها( تعداد کسانی که رای مثبت داده‌اند). که البته بعد از این تابع یک جمع‌کننده قرار می‌دهند که تعداد یک‌ها را شمارش کند.

# تابعBSUM

این تابع تعداد یک‌های ورودی را شمارش می‌کند.

# تابعShift

در بعضی پروژه‌های صنعتی گاهی لازم است که اطلاعات درون یک بایت و یا یکWord و... را به اندازه یک یا چند بیت از سمت چپ به راست و یا از سمت راست به چپ جابجا (شیفت) شود. تابع شیفت به سمت راست به شکل زیر است. داده ورودی باید از نوع ANY-BIT باشد در پایه N تعداد بیت‌هایی که باید شیفت پیدا کنند را وارد نمایید.

تابع شیفت به سمت چپ به شکل زیر است.

مثال:در یک مسابقه از تماشاگران سوالی پرسیده شده و جواب آنها از طریق یک شستی مشخص می‌شود. میخواهیم تعداد کسانی که رای مثبت داده‌اند را بشماریم.

از طریقIW0.0.0  وضعیت 16 ورودی اولمشص می‌شود. تعداد یک‌ها یا رای‌های مثبت در B نمایش داده می‌شود.

# تابعWord-Byte

از طریق فلگ‌های زیر و تابع Word -Byte می‌توان بعضی متغیرها را جدا کرد مثلا

# تنظیم ساعت و تاریخPLCاز طریقHMI

مثال: برنامه بنویسید که بتوان از طریق HMI ساعت و تاریخ plc را تنظیم کرده و با انتخاب تایید تاریخ و ساعت تنظیم شود؟درRWها تاریخ و زمان از HMI به PLCها منتقل می‌شود.

ساخت فانکشن بلاک

برای ساخت فانکشن بلاک ارتباط کامپیوتر با PLCنباید برقرار باشد. سپس در سمت چپ صفحه برروی User Function/Function block کلیک نمایید.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. گزینه Add item و سپس Function Block  را انتخاب نمایید.

سپس پنجره زیر نمایش داده می‌شود. در قسمت یک، نام Function Block را انتخاب نمایید. برای نام دقت نمایید از خط تیره (-)و موارد زیر نمی‌توان استفاده نمود ولی از خط زیر (_) می‌توان استفاده نمود.

درقسمت1 نام پروژه را انتخاب کنید. قسمت2 زبان برنامه‌نویسی Function block را تعیین نمایید. قسمت 3 قرار دادن پایه‌های EN/ENO تعیین می‌کند که در Function Blockباشد یا خیر. در قسمت 4 عرض بلوک را تعیین می‌کند و در قسمت 5 اگر توضیحی برای بلوک نیاز باشد نوشته می‌شود. در سربرگ پسورد می‌توانید برای Function Block رمز اختصاص دهید تا دیگران به برنامه درون آن دسترسی نداشته باشند.با زدن کلید OK بلوک ساخته شده و در سمت چپ صفحه نمایش داده می‌شود.

در قسمت Program برنامه مربوط به تابع را بنویسید. در قسمت Local Variable متغیرهای مورد نیاز برای Function Block را وارد نمایید. پس از وارد نمودن متغیرها شکل تابع بصورت زیر می‌شود.

برای اینکه از این تابع در برنامه دیگر استفاده نمایید باید این تابع را Export نمایید و در برنامه دیگر آن را Import نمایید. با کلیک راست بر روی تابع ساخته شده Export را برای استفاده از این تابع در برنامه دیگرانتخاب نمایید

سپس در پنجره باز شده محل ذخیره تابع را تعیین نمایید.

برای استفاده از تابعی که قبلا ساخته شده است و در برنامه ما وجود ندارد می‌توان درون برنامه از گزینه Import  استفاده نمود تا تابع را وارد برنامه نموده و از آن استفاده نمود. برای اینکار بر روی User Function/function Block کلیک راست نموده و سپس Import و سپسFunction/FB… را انتخاب نمایید.

سپس از پنجره باز شده تابع را انتخاب نمایید.

# تفاوتFunctionباFunction Block

در Function بعد هربار اسکن تمام متغیرهای Function صفر می‌شود درصورتی که در Function Block  اینگونه نیست. Function نیازی به نامگذاری ندارد ولی Function Block نیاز به نامگذاری دارد.Function Block فضای بیشتری را اشغال می‌کند و برای اجرا زمان بیشتری نیاز است. Function Block حافظه‌دار بوده درصورتی که Functionحافظه ندارد.

# تبدیل کد گری به دسیمال

مثال: یک تابع بسازید که ورودی کد Gray گرفته و خروجی عدد بدهد؟ یکی از کاربردهای این مثال در انکودرهای مطلق که خروجی کد Gray دارند می‌باشد تا بتوانیم مقدار انکدر را بخوانیم. ابتدا کد Gray را به باینری تبدیل و سپس آن را به عدد تبدیل می‌کنیم. کد Gray از XOR بیت‌های کد باینری تولید می‌شود.

| کد Gray |  |  |  | کد باینری |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| G0 | G1 | G2 | G3 | B0 | B1 | B2 | B3 |
| 0 0 0 0 |  |  |  | 0 0 0 0 |  |  |  |
| 0 0 0 1 |  |  |  | 0 0 0 1 |  |  |  |
| 0 0 1 1 |  |  |  | 0 0 1 0 |  |  |  |
| 0 0 1 0 |  |  |  | 0 0 1 1 |  |  |  |
| 0110 |  |  |  | 0 1 0 0 |  |  |  |
| 0111 |  |  |  | 0 1 0 1 |  |  |  |
| 0101 |  |  |  | 0 1 1 0 |  |  |  |
| 0100 |  |  |  | 0 1 1 1 |  |  |  |
| 1100 |  |  |  | 1000 |  |  |  |
| 1101 |  |  |  | 1001 |  |  |  |
| 1111 |  |  |  | 1010 |  |  |  |
| 1110 |  |  |  | 1011 |  |  |  |
| 1010 |  |  |  | 1100 |  |  |  |
| 1011 |  |  |  | 1101 |  |  |  |
| 1001 |  |  |  | 1110 |  |  |  |
| 1000 |  |  |  | 1111 |  |  |  |

G0=B0⊕B1,G1=B1⊕B2, G2=B2⊕B3, G3=B3

B0=G3⊕G2⊕G1⊕G0, B1=G3⊕G2⊕G1, B2=G3⊕G2, B3=G3

ابتدا یک Function می‌سازیم. ساخت Function مانند Function Block است با این تفاوت که بعد از کلیک راست و Add item گزینه Function را انتخاب می‌کنیم.برای تعریف متغیرها در تابع باید حتما یک متغیر برگشتی تعریف کنیم. چهار ورودی G0 تا G3 را بعنوان متغیر ورودی تعریف می‌کنیم.B0  تا B3 را نیز بعنوان متغیر خروجی تعریف می‌کنیم.

در Function بندرت از EN استفاده می‌شود.

سپس وارد محیط برنامه‌نویسی شده و برنامه را بنویسید.

سپس اعداد باینری تولیدشده را در یک Word مرتب می‌کنیم و چون بجز 4 بیت اول بقیه بیت‌ها خالی هستند باید آنهارا صفر نموده تا خطا بوجود نیاید.سپس Word را به INT تبدیل می‌کنیم.سپس Save را انتخاب و ذخیره کنید و برنامه را ببندید. سپس در برنامه اصلی تابع را فراخوانی کنید. اکنون به آن متغیر اختصاص داده و برنامه را Runکنید. در قسمت Number  عدد دسیمال یا INT را به شما نمایش می‌دهد.

برنامه پس از Run شدن بصورت زیر است.

تا اینجا برای یک کدGray  برنامه نوشته شد اما برای انکدر برنامه کاملتر خواهد بود و به شکل زیر است.

متغیر X1و X را بصورت Word تعریف نمایید.برنامه در محیط Gray_to_Int بصورت زیر است.

برنامه اصلی بصورت زیر می‌باشد.

و پس از Run شدن برنامه بصورت زیر است. دقت کنید که کد Gray است و نمی‌تواند همه یک باشد.

برای اتصال انکدر به PLC بجای G0-Digit1 مقدار Ix0.0.0 را قرار دهید و بقیه متغیرها را براساس پایه ورودی وصل شده تنظیم نمایید.

مثال:شمارنده‌ای طراحی کنید که از صفر تا 9 را شمرده و سپس ریست شود یا بعبارتی میانگین 10مقدار اخیر را محاسبه کند. برای اندازه‌گیری تعیین می‌کنیم که هر چندثانیه شمرده شود. Data_Input[I] از نوع آرایه شامل 0تا9 است. برنامه آن بصورت زیر است.

برای میانگین‌گیری می‌توان از جمع‌کننده(ADD) و تقسیم(DIV) استفاده نکرد و مستقیما از تابعArray-AVE استفاده نمود که در قسمت index محل شروع مثلا صفر را وارد نمایید و در قسمتlengthطول کل آرایه را وارد نمایید برای مثال ما ، 10 را وارد نمایید.

از تابع Array-fill می‌توان تمام آرایه را مقداردهی نمود. که قسمت index نقطه شروع خانه آرایه و length طول مد نظرخانه‌های آرایه است.

# تایمرها

وظیفه تایمرها محاسبه زمان جهت انجام عملکردی خاص می‌باشد. مثلا پس از گذشت چند دقیقه موتور خاموش/روشن شود. تایمرها عمدتا به سه دسته تقسیم می‌شوند:تایمر تاخیر در وصل(TON)، تایمر تاخیر در قطع(TOF)، تایمر ضربه یا پالس(TP).

فلگ‌هایی(تیغه باز با اسم _T...) وجود دارد که نقش تایمر را ایفا می‌کنند. این فلگ‌ها شامل:

_T20ms, _T100ms,_T200ms,_T1s,_T2s,_T10s,_T60sکه زمان‌های آنها از 20میلی‌ثانیه تا 60ثانیه می‌باشد.

مثال: یک تایمر با فلگ‌ها‌ و بدون تایمرهای اصلی برنامه طراحی نمایید. می‌توان با استفاده از i و مقایسه‌گرها خروجی را در زمانی خاص خاموش یا روشن نمود مقدار i این تایمر برحسب ثانیه می‌باشد. تیغه فرمان یا command به ما امکان می‌دهد هر زمانی مایل بودیم تایمر شروع به کار نماید.

از طریق برنامه زیر می‌توان زمان این فلگ‌ها را نصف نمود برای مثال برای فلگ 10 میلی‌ثانیه

# تایمر تاخیر در وصل(TON):

TONمخففon delay timerمی‌باشد. برای اینکه زمان‌شماری به درستی انجام شود باید به پایه ورودی (IN) تایمر یک منطقی اعمال نمود و اگر در حین زمان‌شماری پایه ورودی غیرفعال شود زمان‌شماری متوقف و با فعال شدن مجدد پایه، زمان‌شماری از ابتدا آغاز می‌گردد. در صورتی که این پایه غیرفعال شود خروجی نیز حتی پس از سپری شدن زمان مدنظر غیرفعال می‌گردد. زمان مورد نظر در پایه PT یاpreset time  تنظیم می‌گردد. فرمت وارد کردن زمان بصورت T#number  می‌باشد. حتما بعد از عدد زمان(ثانیه یا دقیقه یا ساعت) را وارد نمایید. مثلا T#25s, T#21m25s, T#2h10m24s . پایه ETیاElapsed time زمان سپری شده را نمایش می‌دهد.

مثال: با زدناستارت موتور پس از 20ثانیه روشن شودو با زدن استپ موتور متوقف گردد.

# تایمر تاخیر در قطع (TOF)

TOFمخفف off delay timerمی‌باشد. با یک شدن مقدار متغیری که به پایه IN واگذارشده است بلافاصله خروجی فعال می‌گردد ولی تایمر زمانگیری را شروع نمی‌کند تاپایه IN صفر شود سپس زمان‌شماری تایمر آغاز می‌شود و پس از سپری شدن زمان تعیین شده خروجی صفر می‌گردد. اگر در هنگام زمانگیری مجدد پایه ورودی فعال شود زمانگیری متوقف می‌گردد تا پایه ورودی غیرفعال شود و زمانگیری از ابتدا شروع شود. بعبارتی خروجی پس از طی زمانی خاص خاموش می‌گردد و بلافاصله خروجی قطع نمی‌شود. زمان مورد نظر در پایه PT تنظیم می‌گردد. فرمت وارد کردن زمان بصورت T#number  می‌باشد. حتما بعد از عدد زمان(ثانیه یا دقیقه یا ساعت) را وارد نمایید. مثلا T#25s, T#21m25s, T#2h10m24s . پایه ET زمان سپری شده را نمایش می‌دهد.

مثال: با زدن یک شستی موتور روشن شده و پس از 10ثانیه موتور خاموش گردد.

# تایمر ضربه(TP)

TPمخفف Pulse timerمی‌باشد. برای اینکه زمان‌شماری به درستی انجام شود باید به پایه ورودی (IN) تایمر یک منطقی اعمال نمود. و نیازی به اعمال یک دائم به پایه ورودی نمی‌باشد. این تایمر حتی با یک لبه بالارونده نیز فعال شده و خروجی فعال می‌گردد و پس از پایان زمان مدنظر خروجی غیرفعال می‌گردد. زمان مورد نظر در پایه PT تنظیم می‌گردد. فرمت وارد کردن زمان بصورت T#number  می‌باشد. حتما بعد از عدد زمان(ثانیه یا دقیقه یا ساعت) را وارد نمایید. مثلا T#25s, T#21m25s, T#2h10m24s . پایه ET زمان سپری شده را نمایش می‌دهد.

مثال: با فشردن یک شستی موتور 30ثانیه روشن شده و سپس خاموش گردد.

مثال: برنامه‌ای بنویسید که تایکی از ورودی‌ها فعال نشده نتوان مقدار متغیر را تغییر داد.

# ساخت تایمر پالس

خط اول برای شناسایی و ذخیره لبه می‌باشد.این تایمر دارای پایه ریست می‌باشد.

# تبدیل تاریخ شمسی به میلادی

مبنا را سال 1391 درنظر می‌گیریم چون کبیسه است.و تا سال 1407 برنامه آن را می‌نویسیم.

# تایمر پالس دارای پایه ریست

تفاوت این تایمر با تایمر پالسیدر پایه ریست آن می‌باشد و اصول عملکردی آن با تایمر پالسی مشابه است.به پایه IN ورودی تایمر را جهت شروع زمان‌شماری وصل می‌کنیم در پایه PT مقدار زمان مدنظر را با فرمت T#......وارد نمایید.پایه RST جهت ریست کردن تایمر می‌باشد.

# تایمر پالسUINT

اینتایمر علاوه بر دارا بودن پایه ریست، مقدار زمان آن بصورت ضریبی از دو عدد می‌باشد که حاصلضرب این دوعدد برحسب میلی ثانیه می‌باشد. این ضرب بر روی مقدار دو پایه PT و UINT انجام شده و زمان برحسب میلی‌ثانیه را شمارش می‌کند. یک پایه می‌تواند واحد زمان را از میلی‌ثانیه به ثانیه، دقیقه و یا ساعت تبدیل کند.

# تایمرTMR

ورودی این تایمر باید یک لبه باشد. پس از پایان زمان‌گیری خروجی فعال می ماند تا تایمر ریست نشود تایمر مجدد فعال نمی‌شود. اگر ورودی تایمر غیرفعال و مجدد فعال شود زمان‌شماری از ادامه زمان سپری شده انجام می‌شود تا زمان پایان یابد.

# تایمرTMR_FLK

این تایمر بصورت چشمک‌زن عمل می‌کند و زمان روشن و خاموش بودن آن را تنظیم می‌کنیمو از طریق پایه RST تایمر را ریست نمایید. از این تایمر برای اعلام هشدار می‌توان استفاده نمود

# تایمرTMR_UINT

علاوه بر پایه ریست،مقدار زمان بصورت ضریبی از دو عدد می‌باشد که حاصلضرب این دوعدد برحسب میلی‌ثانیه می‌باشد. این ضرب بر روی مقدار دو پایه PT و UINT انجام شده و زمان برحسب میلی‌ثانیه را شمارش می‌کند. یک پایه می‌تواند واحد زمان را از میلی‌ثانیه به ثانیه، دقیقه و یا ساعت تبدیل کند.

# حافظهStack

قراردادن داده درون حافظه از طریق پالس. برای ترتیب چیدن و یا استفاده از داده از دو واژه FIFOو LIFOاستفاده می‌شود. FIFOوLIFOیک آرایه هستند.

FIFO: First In First Out،                        LIFO: Last In First Out

داده به پایه IN در تابع FIFO وصل می‌شود. به پایه FIFO یک اسم با فرمت آرایه 6عنصری USINT نسبت دهید. پایه LOAD داده را درون آرایه قرار می‌دهدو پایه UNLOAD داده را از این آرایه استخراج می‌کند.باپایه RST تمام عناصر آرایه صفر می‌شود.پایه PNT یا Pointer هرلحظه مکان حافظه را نشان می‌دهد. پایه EMTY اگر یک باشد یعنی حافظه خالی است. پایه FULL زمانی که حافظه پر شود فعال می‌شود. با فعال کردن پایه Unload اولین ورودی که داده شده بود در پایه Out نمایش داده شده و از حافظه حذف می‌شود و مقدار PNT یک عدد کاهش می‌یابد.

LIFOنیز مانند FIFO می‌باشد تنها تفاوت آن در حذف مقدار از حافظه است یعنی با فعال کردن پایه Unload آخرین مقدار در پایه Out نمایش داده و سپس از حافظه حذف می‌شود و مقدار PNT یک عدد کاهش می‌یابد.

مثال:میانگین 50 داده اخیر را محاسبه نمایید.

# پیوست1

# سخت‌افزارPLCهای برندLS

PLCهای سری جدید برند LS به دو خانواده XGT و XGB دسته بندی می‌شوند.که دارای CPUهای مختلفی می‌باشند.

ماژول‌هایPLCهای مختلف

سریXGI/XGK

# پیوست2

# روش اتصال ورودی/ خروجی‌هایPLCهای سریCompact

ورودیPLC سریXEC-D...32H

خروجیPLCسریXEC-DR32H

خروجیPLCسریXEC-DN32H

خروجیPLCسریXEC-DP32H

ورودیPLCسری XEC-D...32H

خروجیPLCسریXEC-DR64H

خروجیPLCسریXEC-DN64H

خروجیPLCسریXEC-DP64H

ورودیPLCسریXEC-D...10E

خروجیPLCسریXEC-DR10E

خروجیPLCسریXEC-DN10E

خروجیPLCسریXEC-DP10E

ورودیPLCسریXEC-D...14E

# خروجیPLCسریXEC-DR14E

خروجیPLCسریXEC-DN14E

خروجیPLCسریXEC-DP14E

ورودیPLCسریXEC-D...20E

خروجیPLCسریXEC-DR20E

خروجیPLCسریXEC-DN20E

خروجیPLCسریXEC-DP20E

ورودیPLCسری XEC-D...30E

خروجیPLCسریXEC-DR30E

خروجیPLCسریXEC-DN30E

خروجیPLCسریXEC-DP30E

ورودیPLC سری XEC-DN20SU, XEC-DR20SU

خروجیPLCسریXEC-DN20SU

خروجیPLCسریXEC-DR20SU

ورودیPLC سری XEC-DN30SU, XEC-DR30SU

خروجیPLCسریXEC-DR30SU

خروجیPLCسری XEC-DN30SU

ورودیPLC سری XEC-DN40SU, XEC-DR40SU

خروجیPLCسریXEC-DN40SU

خروجیPLC سریXEC-DR40SU

ورودیPLC سری XEC-DN60SU, XEC-DR60SU

خروجیPLCسریXEC-DN60SU

خروجیPLCسریXEC-DR60SU

# پیوست3

# جدول اخطارها

| کد خطا | علت خطا | اقدام مورد نیاز | وضعیت عملکردی | وضعیت LED | نقطه تشخیص خطا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 23 | برنامه برای اجرا با مشکل مواجه است | برنامه را مجدد در PLC دانلود کنید. | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | حالت RUN |
| 24 | پارامتر ورودی/خروجی | اگر باتری مشکل دارد باتری را تعویض کنید. وضعیت ورودی/خروجی و پارامتر تعریف ورودی/خروجی را بررسی کنید. PLC را برای تعمیر یا تعویض به نماینده شرکت تحویل دهید. | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | حالت RUN |
| 25 | پارامترهای پایه | اگر باتری مشکل دارد باتری را تعویض کنید. پارامترهای پایه را مجدد دانلود کنید. PLC را برای تعمیر یا تعویض به نماینده شرکت تحویل دهید. | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | تغییرحالت به RUN |
| 30 | ماژول به درستی نصب یا تنظیم نشده است. | ماژول را نصب و پارامتر آن را تنظیم کنید در غیر اینصورت ماژول را تغییر دهید و مجدد راه‌اندازی کنید. | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | تغییرحالت به RUN |
| 31 | جداشدن ماژول یا نصب اضافی ماژول | ماژول را بررسی کرده که جدا نشده باشد و یا ماژول اضافی متصل نشده باشد. | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | تغییرحالت به RUN |
| 33 | در حین کار دسترسی به داده‌های ماژول ورودی/خروجی امکانپذیر نیست | پس از بررسی خطای پیش آمده در خط برنامه XG5000 ماژول را تغییر دهید و مجدد برنامه را راه‌اندازی کنید. | هشدار | 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن | هر سیکل اسکن |
| 34 | در حین کار دسترسی به داده‌های ماژول ارتباطی/ماژول خاص امکانپذیر نیست | پس از بررسی خطای پیش آمده در خط برنامه XG5000 ماژول را تغییر دهید و مجدد برنامه را راه‌اندازی کنید. | خطا | 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن | پایان سیکل اسکن |
| 39 | توقف غیرعادی CPU یا نقض عملکرد CPU | خطا بعلت نویز یا خرابی در سخت‌افزار | خطا | 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن | زمان عادی |
| 40 | زمان اسکن برنامه در حین کار از زمان اسکن تعیین شده در نرم‌افزار بیشتر است. | پس از بررسی Watchdog time تعیین شده، پارامتر یا برنامه را تغییر دهید و سپس راه اندازی مجدد کنید. | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | در حین اجرای برنامه |
| 41 | خطای عملیات هنگام اجرای برنامه رخ می‌دهد. | خطا را حذف کرده و برنامه را مجدد دانلود کرده و راه‌اندازی کنید. | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | در حین اجرای برنامه |
| 44 | خطای شاخص | برنامه را اصلاح کرده، مجدد دانلود و راه‌اندازی کنید | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | در حین اجرای برنامه |
| 50 | خطای ناشی از دستگاه خارجی | به Flagتشخیص خطای سنگین و اصلاحات مراجعه کنید دستگاه و راه اندازی مجدد(پارامترAcc.) | هشدار | نیم ثانیه بصورت چشمکزن | در حین اجرای برنامه |

| کد خطا | علت خطا | اقدام مورد نیاز | وضعیت عملکردی | وضعیت LED | نقطه تشخیص خطا |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 | تابع E-Stop فعال شده است. | پس از حذف خطای E-Stop برنامه را مجدد راه‌اندازی کنید. | خطا | 1 ثانیه بصورت چشمکزن | در حین اجرای برنامه |
| 500 | پشتیبان گیری از حافظه داده امکان پذیر نیست. | در صورت عدم وجود خطا در باتری، PLCبه حالتSTOPتغییر می‌کند. | هشدار | 1 ثانیه بصورت چشمکزن | هنگام ریست |
| 501 | داده ساعت تنظیم نیست. | زمان را با XG5000 تنظیم کنید. | هشدار | 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن | زمان عادی |
| 502 | افت ولتاژ باتری | باتری را تعویض کنید. | هشدار | 0.1 ثانیه بصورت چشمکزن | زمان عادی |

# خطاهای شمارنده سرعت بالا

| کد خطا | توضیحات |
| --- | --- |
| 20 | نوع شمارنده خارج از محدوده است |
| 21 | نوع ورودی پالس خارج از محدوده تنظیم شده است. |
| 22 | درخواست کانال یک در حین اجرای کار کانال دو در حالت دریافت 2فاز ورودی |
| 23 | تنظیم نوع خروجی مقایسه کننده شمارنده خارج از محدوده تنظیم شده است |
| 25 | مقدار از پیش تعیین شده داخلی، خارج از محدوده شمارنده تنظیم شده است |
| 26 | مقدار از پیش تعیین شده خارجی، خارج از محدوده شمارنده تنظیم شده است |
| 27 | تنظیمات شمارنده حلقه‌ای خارج از محدوده تنظیم شده است و باید حداقل عدد 2یا بیشتر باشد. |
| 28 | مقدار خروجی مقایسه شده ازمقدار حداکثر محدوده ورودی مجاز کمتر تنظیم شده است. |
| 29 | مقدار خروجی مقایسه شده ازمقدار حداکثر محدوده ورودی مجاز بیشتر تنظیم شده است. |
| 30 | خطای حداقل مقدار خروجی مقایسه شده بزرگتر حداکثر خروجی مقایسه شده است. |
| 31 | خروجی مقایسه شده خارج از محدوده مقدار پیش‌فرض خروجی تنظیم شده است. |
| 34 | مقدار تنظیم شده واحد زمان خارج از محدوده است. |
| 35 | مقدار پالس در هر 1 دور خارج از محدوده تنظیم شده است. |

اگر دو یا چند خطا رخ دهد، ماژول کد خطای دوم را ذخیره می‌کند و اولی را حذف می‌کند.

# جدول خطاهایPID

| کد خطا | نام خطا | علت |
| --- | --- | --- |
| H’0001 | MV_MIN_MAX_ERR | زمانی اتفاق می افتد که حداکثرMVکمتر از حداقلMV تنظیم شده است. حتما حداکثرMV را بزرگتر از حداقلMV تنظیم کنید. |
| H’0002 | PV_MIN_MAX_ERR | زمانی اتفاق می افتد که حداکثرPVکمتر از حداقلPV تنظیم شده است. حتما حداکثرPV را بزرگتر از حداقلPV تنظیم کنید. |
| H’0003 | PWM_PERIOD_ERR | زمانی رخ می دهد که زمانAuto tuningیا حلقه عملیات PID زیر10 میلی‌ثانیه تنظیم شود. |
| H’0004 | SV_RANGE_ERR | هنگامی که SV بزرگتر از PV در زمان شروع Auto tuning باشد، اگر Auto-tuningدرحالتForward باشد، یا زمانی که SV بزرگتر از PV در زمان شروع Auto-tuning باشد، اگر tuningدرحالتreverse باشد. |
| H’0005 | PWM_ADDRESS_ERR | زمانی اتفاق می‌افتد که محل اتصال به عنوان PWM تعیین شود اتصال خروجی خارج ازP20 ~ P3Fاست. |
| H’0006 | P_GAIN_SET_ERR | زمانی اتفاق می‌افتد که ضریب Pکمتر از 0 تنظیم شود. |
| H’0007 | I_TIME_SET_ERR | زمانی اتفاق می‌افتد که ضریب Iکمتر از 0 تنظیم شود. |
| H’0008 | D_TIME_SET_ERR | زمانی اتفاق می‌افتد که ضریب Dکمتر از 0 تنظیم شود. |
| H’0009 | CONTROL_MODE_ERR | زمانی اتفاق می‌افتد که حالت کنترل P، PI، PD یا PID نباشد. |
| H’000A | TUNE_DIR_CHG_ERR | زمانی اتفاق می‌افتد که جهت عملیات در حین Auto-tuning تغییر کند. هرگز سعی نکنید جهت عملکرد را در طول Auto-tuning تغییر دهید. |
| H000B | PID_PERIOD_ERR | زمانی رخ می‌دهد که زمانAuto tuning یا حلقه عملیات PID زیر10 میلی‌ثانیه تنظیم شود.مطمئن شوید که زمان عملکرد PID را بزرگتر از 100 تنظیم کنید. |
| H000C | HBD_WRONG_DIR | زمانی اتفاق می‌افتد که پارامتر جهت عملکرد Forward بر روی عملکرد Reverse یا پارامتر جهت عملکرد Reverse روی عملکرد Forward تنظیم شود. مطمئن شوید که جهت مناسب هر حلقه را تنظیم کنید. |
| H000D | HBD_SV_NOT_MATCH | در عملیات مختلط، زمانی اتفاق می‌افتد که مقدار Set هر حلقه i هم مدل نباشد. مطمئن شوید که مقدار را همجنس تنظیم کنید. |

# جدول هشدارهایPID

| کد خطا | نام هشدار | علت |
| --- | --- | --- |
| H’0001 | PV_MIN_MAX_ALM | زمانی اتفاق می‌افتد کهPVتنظیم شده خاج از مقدار حداقل/حداکثرPV باشد. |
| H’0002 | PID_SCANTIME_ALM | زمانی اتفاق می‌افتد که مدت زمان عملکرد PID خیلی کوتاه باشد.زمان عملکرد PID را بیشتر از زمان اسکن PLC تنظیم کنید. |
| H’0003 | PID_dPV_WARN | زمانی اتفاق می‌افتد که تغییر PV فرایند PID از حد تغییر PV بیشتر شود. |
| H’0004 | PID_dMV_WARN | زمانی اتفاق می‌افتد که تغییرMV فرایند PID از حد تغییرMV بیشتر شود. |
| H’0005 | PID_MV_MAX_WARN | زمانی اتفاق می‌افتد که MV محاسبه شده چرخه PID از حداکثرMV بیشتر شود. |
| H’0006 | PID_MV_MIN_WARN | زمانی اتفاق می‌افتد که MV محاسبه شده چرخه PID از حداقلMVکمتر شود. |